A transferência de custódia é um mecanismo proposto para aumentar a conabilidade

em Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTNs), no qual um nó delega a outro

a responsabilidade da entrega de um agregado. Este trabalho introduz uma abordagem

baseada em transferência de custódia para aumentar o desempenho em redes DTN. Para

isso, dois mecanismos são propostos. O primeiro, chamado de LJC (Limited Joint Custody), propõe o uso da custódia compartilhada e implementa um esquema de replicação controlada para limitar o número de custódias por agregado na rede. O segundo, chamado de FCF (Forward Custody First ), é uma política de encaminhamento que prioriza os agregados sob custódia. Através de simulações, o desempenho destes mecanismos é avaliado para diferentes protocolos de roteamento em dois cenários distintos baseados em registros reais de mobilidade. Os principais resultados mostram que ambos os mecanismos aumentam a taxa de entrega e também reduzem o atraso nos dois cenários analisados com menor sobrecarga. A combinação dos mecanismos FCF-LJC quando comparada a mecanismos que não usam custódia proporciona um aumento de até 24% na taxa de entrega e reduz em até 40% e 78% o atraso de entrega e sobrecarga de controle, respectivamente. Essa eciência pode ser observada mesmo em cenários com maior volume de tráfego, onde a combinação FCF-LJC executando sobre um protocolo de replicação probabilística apresenta o melhor desempenho dentre as congurações analisadas.